1. 最近地震頻繁，民眾如何因應，避免恐慌？
1. 老舊建築物耐震能力不足，特別是一樓挑高或一樓屬開放空間當商業用途、賣場或營業場所之大型空間，民眾均需小心。

2. 平常應檢查自己的房子結構體有無異常。

(1) 梁在柱邊附近有無裂縫，尤其是45°斜裂縫。

(2) 柱子靠近上、下樓版附近有無裂縫，尤其是交叉裂縫。

(3) 牆壁有無成45°的裂縫。

(4) 樓版有無裂縫或鋼筋外露。

(5) 房屋四周有無不均勻沉陷情形。

    若以上五種現象產生，疑有結構體受損或傾斜，宜請結構技師到府勘察瞭解。

3. 地震之初可儘速往外逃生，但若未能及時逃離屋外，正值搖晃劇烈時，不宜再冒然往屋外逃，宜就近找掩蔽物，如

(1) 梁、柱交界位置下方。

(2) 鋼筋混凝土牆旁。

(3) 四周或三面有牆的空間，如廁所。

4. 平常應找好掩蔽位置，避免臨時恐慌。

2. 老屋整建有那些注意事項？

1. 早年蓋的房子，依據舊規範，多半沒有耐震設計，對結構要求也不夠嚴謹。耐震能力都比較差。

2. 裝修前，看看房子起造年代，有沒有結構設計圖、計算書、建築設計圖說或使用執照？若通通沒有，表示年代久遠，一定要針對結構體現況做安全檢查，評估耐震能力能否符合現行法規規範，否則就要補強。

3. 水電管線老舊可能產生材質劣化或破損，為免電線走火亦要全部更新。

4. 各樓層梁、柱、樓版、牆等，有沒有遭到破壞。尤其牆有無延伸至一樓，有無頭重腳輕，軟腳蝦的現象，亦應一併整修補強，最好請結構技師進行評估後再整建。

3. 老屋改建有那些應注意事項？

1. 應尋找有信譽之建築師與結構技師乃是最基本的，營造廠也必須找有信用之公司。蓋房子可找結構技師當施工顧問，可避免營造公司施工錯誤所造成的問題。

2. 規劃上柱子尺寸不宜太小，盡量配置對稱的抗壓牆壁，避免短柱、短梁效應。牆、柱要有連續性，一定要延伸至一樓。

3. 施工前需做鄰房現況鑑定，需由相關公正的第三專業公會辦理，如結構技師公會等，因施工需基礎開挖，易造成鄰房糾紛，若事前鑑定，才能做施工前、後比對，減少糾紛。

4. 設計時，宜將房屋結構設計部分，單獨交給結構技師辦理，避免全權交由建築師主導，以維持結構系統之完整，因為建築師的主要養成是「美學」，偏重房子的美觀與空間規劃，而結構技師的主要養成是「力學」，負責房子是否強壯，是否符合規範要求的耐震能力。

5. 結構體施工時間，每個關鍵檢查點，能委請專技人員（如結構技師）到場檢驗。

4. 購買新建房屋或新建大樓應注意事項？

1. 「建設公司信譽」是相當重要的，有好信譽的建設公司必定是幾十年經營努力累積的口碑，其品質必然不差，將來維修各方面也較好溝通，但必須多方打聽。

2. 建築結構系統是否優良，應是考量重點，如格局是否方正，梁、柱牆體主構件是否連續不中斷。

3. 有無依照基地地質調查資料，設計適當的基礎，如筏式基礎，基樁基礎或有地下室的建物，對耐震能力的提昇較佳。

4. 柱子不宜太小，一般來講柱寬度如能達到40公分以上較佳。

5. 鋼筋保護層是否符合規範，決定房子的耐久性。

6. 交屋時應請賣方提供：

(1) 房屋及土地的所有權狀

(2) 土地使用分區

(3) 地籍謄本

以上可了解新屋的屋齡、產權與使用分區，避免買到工業住宅。

(4) 使用執照(包含竣工圖)

(5) 檢查房子現況有無瑕疵。

(6) 注意馬桶、浴室屋頂是否漏水，水管是否阻塞，最好有試水的程序。

7. 是否委託有信譽的建築師與結構技師設計，施工過程有無監造紀錄，施工相片。

8. 大樓的一樓一般為開放空間，不但挑高且牆量少，而二樓以上隔間牆卻甚多，但未延伸至一樓易造成頭重腳輕的軟腳蝦現象，購買時需審慎評估其結構系統。（如格局方正，牆配置對稱則耐震能力較佳）

建築物耐震能力評估與補強之法源

· 行政院於民國89年6月16日核定『建築物實施耐震能力評估及補強方案』

· 行政院於民國97年11月27日修正後之『建築物實施耐震能力評估及補強方案』以公有建築物為主

   (公有建築物：未依民國86年5月1日修正發布施行之建築技術規則設計

「交通部中央氣象局地震震度分級表」(89年8月1日公告修訂)
[image: image1.png]RE7H WR
WiERREIR R (@A MERA00gaILL)
3 A o EROTUBRERESHD 2T
%;222%5%&22“"” - WERLES WA | HORE

RESH R

(A D% 250~400gal)
ERE AR TR BRR
REWBIA  MEEERT
)ﬁéﬂw!l

RES®R uR

(@A EES0~2500al)
AURRARESSOR A
WELHE - MSEE - B
B

REAR PR
(AN E25~80gal)
BABRERAR  LEBHA
TEBER  ERERET
WRNE  SRABER

RMEIR HR
R A M EEE~250a!)
B AmaLRE BroAn
RE2R BR AMES

(B DT E2.5~8.09al)

ASBATHRRE - B
RE1® AR DETHRDARRE - exARRE : nRRER
(BAMRME0.8~250a) MEDERER
BLEIBSNNLE

(BADIREO g2l T
AREE





[image: image2.png]8 REETRETRR

FARESMIMREE DT - ASESEBNRATREMNBEEEEHET (LSS HME) -
AER S FIREIIM B s AURERTRE - AT TR - EOEEER [AETE - PEAH -
KREFM] BIHZEE  HERHWT ¢

hEFE hEAE

AR MR - i

AR MG - B

FHEERERE R ’Fi@@ﬂiia}c@ﬁiﬁ*«»\ TR0 EHL—

HIRAME - HIEETE HIRAME  HIEEHE RETRAME - HIEEA

SR - AEMEE SRR - B REEREMIREEA - 8

RS R IE AR BIEERPHRAUGEE - FEELS KBTI
AR

TR — RS A IR RS0 - B EEETHE 0 BE MR AME - MENH 120 B8
TSRS EREREIRAME  WEDI10%  EETHED0ES ERENEIRAME - WL




